煤矿实验室 GO2 智能巡检报告

整批离线数据识别、异常汇总与复核记录

批次编号：prototype-20260805

巡检时间：2026-08-05 09:15:12+08:00 至 2026-08-05 09:35:45+08:00

报告生成：2026-08-05 10:00:00+08:00

数据规模：抓拍 12 组；气体 24 条；热像 24 帧

批次状态：completed_with_errors

整体结论：异常

正常 4 项   |   异常 3 项   |   需复核 4 项   |   不适用 0 项

# 1. 项目总览

| 检查项目 | 结论 | 识别结果 | 判定依据与备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传送带工具 | 异常 | 异常 1；检测到扳手 1 个 | 传送带检测到工具即判为异常 |
| 安全标牌 | 需复核 | 需复核 1；检测到安全标牌 1 个 | 安全标牌类别和业务规则待补充训练 |
| 煤堆 | 正常 | 正常 1；未检测到煤堆 | 检测模型已运行且 present=false |
| 工位编号 | 正常 | 正常 1；识别为 8 号；期望 08 号 | 识别编号与期望工位一致 |
| 数字表 | 需复核 | 需复核 1；读数 067.8 | 正常范围待补充，当前只记录读数 |
| 指针表 | 异常 | 异常 1；检测到 1 个异常指针表 | 指针角度偏差超过允许范围 |
| CH4 | 正常 | 正常 1；范围 0–1.2 %LEL；正常 24，异常 0，需复核 0 | 全部样本状态均为 normal/ok |
| O2 | 异常 | 异常 1；范围 18.9–20.9 %VOL；正常 22，异常 2，需复核 0 | 检测到 low_alarm |
| CO | 正常 | 正常 1；范围 0–3 ppm；正常 24，异常 0，需复核 0 | 全部样本状态均为 normal/ok |
| H2S | 需复核 | 需复核 1；范围 0–0 ppm；正常 22，异常 0，需复核 2 | 存在通信超时样本 |
| 红外热像 | 需复核 | 需复核 1；已归档 24 帧热像 | 温度异常模型与阈值待补充训练 |

# 2. 异常与待复核明细

| 时间 / 位置 | 项目 | 检测结果 | 结论 | 原因 / 处置提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段；map (1.20, 2.40, 90.0°) | 传送带工具 | 检测到扳手 1 个（置信度 96.0%） | 异常 | 传送带检测到工具即判为异常 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 安全标牌 | 检测到安全标牌 1 个（置信度 88.0%） | 需复核 | 安全标牌类别和业务规则待补充训练 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 数字表 | 读数 067.8（置信度 91.0%） | 需复核 | 正常范围待补充，当前只记录读数 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 指针表 | 检测到 1 个异常指针表（置信度 89.0%） | 异常 | 指针角度偏差超过允许范围 |
| 2026-08-05 09:16:30+08:00 | O2 | 范围 18.9–20.9 %VOL；正常 22，异常 2，需复核 0 | 异常 | 检测到 low_alarm |
| 批次汇总 | H2S | 范围 0–0 ppm；正常 22，异常 0，需复核 2 | 需复核 | 存在通信超时样本 |
| 批次汇总 | 红外热像 | 已归档 24 帧热像 | 需复核 | 温度异常模型与阈值待补充训练 |

### 证据图：demo_capture_001

传送带工具 - 检测到扳手 1 个；传送带检测到工具即判为异常。

# 3. 逐抓拍视觉识别明细

| 时间 / 位置 | 识别项目 | 识别结果 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段；map (1.20, 2.40, 90.0°) | 传送带工具 | 检测到扳手 1 个 | 异常 | 传送带检测到工具即判为异常 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 安全标牌 | 检测到安全标牌 1 个 | 需复核 | 安全标牌类别和业务规则待补充训练 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 煤堆 | 未检测到煤堆 | 正常 | 检测模型已运行且 present=false |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 工位编号 | 识别为 8 号；期望 08 号 | 正常 | 识别编号与期望工位一致 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 数字表 | 读数 067.8 | 需复核 | 正常范围待补充，当前只记录读数 |
| 2026-08-05 09:15:12+08:00 08号区段 | 指针表 | 检测到 1 个异常指针表 | 异常 | 指针角度偏差超过允许范围 |

# 4. 传感器汇总

## 4.1 气体监测

| 气体 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 正常/异常/复核 | 结论 | 首次异常 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | %LEL | 0 | 1.2 | 24 / 0 / 0 | 正常 | 全部样本状态均为 normal/ok |
| O2 | %VOL | 18.9 | 20.9 | 22 / 2 / 0 | 异常 | 2026-08-05 09:16:30+08:00 |
| CO | ppm | 0 | 3 | 24 / 0 / 0 | 正常 | 全部样本状态均为 normal/ok |
| H2S | ppm | 0 | 0 | 22 / 0 / 2 | 需复核 | 存在通信超时样本 |

## 4.2 红外热像

| 检查项目 | 数据状态 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红外热像 | 已归档 24 帧热像 | 需复核 | 温度异常模型与阈值待补充训练 |

# 5. 数据质量与系统状态

| 序号 | 问题 / 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 安全标牌类别与业务判定规则待补充训练 |
| 2 | 数字表已记录读数，正常范围待补充后才能自动判定 |
| 3 | H2S 有 2 条通信超时样本，需人工复核传感器连接 |
| 4 | 红外热像仅完成归档，温度异常模型与阈值待补充训练 |

# 6. 复核与签字

复核人应重点确认所有“异常”和“需复核”项目；本报告用于实验室巡检记录，不能替代煤矿现场法定安全检测或联锁装置。

| 复核人 | ____________________ | 复核日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理意见 |  | 签字 | ____________________ |